Руководство пользователя

Видеодомофон Fineview CDV-70MH

- Спасибо за выбор продукции COMMAX.

- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство  (особенно раздел, касающийся безопасного использования) перед использованием устройства и следуйте перечисленным инструкциям.

- Компания-производитель не несет ответственности за ущерб или повреждения, вызванные некорректным использованием или установкой устройства.

Содержание

  - Меры предосторожности.	2

  - Названия частей и функций	3

  - Инструкции по подключению	4

  - Установка	4

  - Эксплуатация	5

  - Настройки	6

  - Спецификация	7

    - Меры предосторожности

Пожалуйста, следуйте нижеприведенным рекомендациям во избежание повреждений устройства или получения травмы.

Пожалуйста, используйте  только рекомендованные аккумуляторы для устройств с постоянным током.

Предупреждение

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, если требуется ремонт

Если слышен нехарактерный звук, чувствуется запах гари или идет дым от прибора, отключите его от сети питания и обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, не вставляйте какие-либо металлические предметы или воспламеняющиеся материалы в отверстия для вентиляции. Это может привести к возгоранию.

2

2

2. Название частей

- Комплектация

Трубка

Монитор

Индикатор состояния

Кнопка наблюдения

Кнопка меню

Отпирание двери

Интерфон

Питание

Настенный

кронштейн

Винт для крепления монитора

саморезы для крепления кронштейна

Разъемы

Руководство пользователя

3

- Инструкции по подключению

▷ Подключение камеры

▷ Подключение интерфона

- Красный: звук (аудио)

- Синий: заземление

- Желтый: питание (+12V)

- Белый: видео

5. Установка

- Красный: звук (аудио)

- Синий:заземление

- Желтый: питание (+14V)

- Белый: сигнал вызова

Каждое устройство должно быть подключено отдельным кабелем. Если вы используете UTP кабель [CAT.5] для камеры 1 и камеры 2, требуется 2 линии UTP кабеля.

Если вы используете UTP кабель  [CAT.5], используйте  4 линии для соединения монитора и интерфона. Оставшиеся 4 линии отправьте на заземление после подключения..

▷ Установка монитора

Примечание

- Избегайте установки устройства под прямыми солнечными лучами.

- Рекомендованная высота размещения – 1450-1500 мм.

- Избегайте установки рядом с источниками сильного магнитного излучения, с высокой влажностью и/или температурой и т.д

4

  - Эксплуатация

※Обратите внимание: не удерживайте трубку возле уха во время нажатия на рычаг для переключения вызова.

В случае подключения двух камер

Общение при помощи интеркома

Диалог между вызывной панелью и интеркомом возможен только при отображении посетителя на дисплее монитора.

5

3.. Наблюдение: просмотр изображения от камеры вызывной панели

Действия в режиме ожидания

Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку наблюдения в режиме ожидания, на дисплее будет появляться изображение от камеры 1 – изображение от камеры 2 – отключение, изображение от камеры 1 и т.д. …

Действия в режиме общения

Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку наблюдения во время разговора, на дисплее будет появляться изображение от камеры 1 – изображение от камеры 2 –изображение от камеры 1 и т.д. …

  - Настройки

При помощи перечисленных ниже 4 кнопок вы можете выполнить настройку параметров монитора в меню:

вход / выход из Меню: кнопка Меню;

выбор: кнопка интерфона;

движение вверх / вправо: кнопка отпирания замка;

движение вниз / влево: кнопка наблюдения.

Во время разговора или наблюдения нажмите кнопку «Меню», чтобы регулировать настройки:

раздел «DOOR VIDEO SET»: яркость / контрастность / цветность;

раздел «UTILITY»: дополнительные функции;

раздел «INFORMATION»: информация о продукте.

7.1. Настройки параметров изображения

Нажмите кнопку «Меню», перейдите к разделу «DOOR VIDEO SET» и нажмите кнопку выбора, чтобы войти в него.

- Яркость (BRIGHTNESS): настройка яркости.

- Контрастность (CONTRAST): настройка контрастности.

- Цветность (COLOR): настройка контрастности.

Вы можете выбрать значение параметров от 0 до 20.

По умолчанию все параметры установлены на значение 10.

* Как установить

Переместите курсор на параметр, значение которого нужно редактировать, и нажмите кнопку «Выбрать». Выберите подходящее для Вас значение и нажмите «Выбрать» для сохранения значения.

- Перезагрузка (RESET): сброс установленных значений

* Как установить

Для сброса всех значений, перейдите к разделу RESET (перезагрузка), нажмите кнопку SELECT (выбрать) для перезагрузки, выберите YES (да) при помощи кнопок навигации.

Завершите настройку нажав кнопку выбора (SELECT).

- Выход (EXIT): возврат к предыдущему разделу меню.

7-2. Утилиты (UTILITY) (дополнительные функции)

Нажмите кнопку Меню, переместите курсор на раздел «UTILITY», нажмите кнопку выбора, чтобы войти в этот раздел.

- Настройка громкости сигнала вызова

① Перейдите в раздел CHIME-BELL VOLUME при помощи кнопок △   /▽   в разделе меню UTILITY (Утилиты).

② Нажмите SELECT (Выбрать), чтобы войти в этот раздел.

③ Отрегулируйте уровень громкости: 0 (беззвучный) ~ 3 (максимально).

④ Для завершения настройки нажмите кнопку SELECT (Выбрать).

6

- Формат экрана: соотношение сторон экрана

① Панорама (zoom): увеличенный размер изображений пропорционально соотношению сторон 4:3 на полный экран.

② 4:3: изображение с соотношением сторон 4:3 без увеличения (актуальное изображение от камеры).

③ Широкоформатный: увеличенное изображение по ширине экрана.

* Как настроить

① Перейдите к разделу SCREEN MODE (формат экрана) при помощи кнопок  △    /▽    в разделе UTILITY (Утилиты).

② Нажмите кнопку SELECT (Выбрать), чтобы войти в раздел.

③ Выберите желаемое значение при помощи кнопок навигации.

④ Для завершения настройки, нажмите SELECT (Выбрать).

- Выход: возврат в меню настроек.

7-3. Информация: эта функция позволяет получить информацию о названии модели и версии уставленного ПО.

Чтобы получить информацию о названии модели и версии ПО зайдите в меню и перейдите к разделу INFORMATION (Информация) при помощи кнопок навигации.

- MODEL (Модель): название модели монитора.

- VERSION (Версия): версия ПО.

- SYSTEM (Система): SINGLE (FINE VIEW VIDEOPHONE) – индивидуальный (серия FINE VIEW).

- TOUCH (Тач-скрин): версия установленного тач-скрина.

- VIDEO (Видео): указан формат видео - NTSC / PAL.

- SOURCE (Источник): картинка от какой камеры транслируется на дисплей в настоящий момент.

7-4. 	Выход: возврат в меню настроек.

8. Спецификация

| Источник питания | CDV-70MH: 100-240В~, 50/60 Гц |  |
| --- | --- | --- |
| Энергопотребление | в режиме ожидания: 2.5 Вт, во время работы: 15 Вт |  |
| Подключение | 4 провода к вызывной панели 4 провода к интерфону |  |
| Дисплей | цветной 7 дюйма ЖК |  |
| Коммуникация | одновременнная |  |
| Сигнал вызова | от вызывной панели: электронная мелодия от интерфона: зуммер |  |
| Время работы экрана | 60 ± 10 секунд |  |
| Расстояние от камеры | 28 м(Ф0.5) / 50 м(Ф0.65) / 70 м(Ф0.8) |  |
| Рабочие температуры | 0 ~ +40℃ (32°F ~ 104°F) |  |
| Гарантия | 1 год |  |
| Условия хранения | температура | -40 °C to 50 °C |
|  | влажность | менее 90 % |
| Срок эксплуатации | 10 лет |  |

7

7